- Wireshark: ICMP

1: Ping

1) Мой 10.0.1.12, harvard.edu 151.101.66.133

2) ICMP - протокол сетевого уровня, а не транспортного

3) Type: 8 (Echo (ping) request) и Code: 0, ещё поля: Checksum, Identifier (BE), Identifier (LE), Sequence number (BE), Sequence number (LE), Data. На поля контрольной суммы, порядкового номера и идентификатора приходится по 2 байта.

4) Type: 0 (Echo (ping) reply), и Code: 0, ещё поля: Checksum, Identifier (BE), Identifier (LE), Sequence number (BE), Sequence number (LE), Data. На поля контрольной суммы, порядкового номера и идентификатора приходится по 2 байта.

2: Traceroute

1) ttl у пакетов меняется, а при нахождении пинга было неизменным, также изменился размер data с 32 до 64 bytes.

2) Добавились подразделы с информацией исходного ICMP и данными IPv4.

3) Эти пакеты дошли до адресата и не содержат Time-to-live exceeded, поэтому у них отличается Type и нет полей добавленных в пункте 2).

4) Да, есть. Маршрутизаторы находятся в Москве (9) и Лондоне (10).

3. 	Задачки

Задача 1

1) Посмотрим сколько пакетов было отправлено:

W2 + ... + (W - 1) + W = W2 + W2⋅(W2 + 1) =38W2 + 34W

Был потерян 1 пакет, значит частота потерь:

L = 138W2 + 34W

2) Считая, что W2 велико по сравнению с W, можем оценить L:

L =138W2 + 34W ≈138W2  ⇒ W ≈ 83L

Тогда можем получить среднюю скорость передачи:

34WMSSRTT≈3483L⋅MSSRTT≈1,22 ⋅ MSSRTTL